波分业务配置步骤：

- 设置TOM板业务级别：在WDM接口里面－业务类型下选择如用第一个就在ClientLP1/ ClientLP1后面的业务类型选：如果是2.5G业务就选STM-16,如果是GE业务就选GE.

- 设置NQ2板的PM开销的使能：NQ2是4波，每一波里面有4个2.5G；51（ODU1LP1/ODU1LP1）表示第一波，51（ODU1LP1/ODU1LP1）有4个通道号1-4；52（ODU1LP1/ODU1LP1）表示第二波，52（ODU1LP1/ODU1LP1）有4个通道号1-4；53（ODU1LP1/ODU1LP1）表示第三波，53（ODU1LP1/ODU1LP1）有4个通道号1-4；54（ODU1LP1/ODU1LP1）表示第四波，54（ODU1LP1/ODU1LP1）有4个通道号1-4。在非介入监视里面设备使能；

- 业务配置：1、新建ODU1级别业务：级别选ODU1,方向选单向，即TOM做双发业务：分别到两个方向对应的NQ2板，下面是配置第一波，

如果TOM的RX1/TX1及RX2/TX2用201（ClientLP1/ ClientLP1），

TOM的RX3/TX3及RX4/TX4用202（ClientLP2/ ClientLP2）

TOM的RX5/TX5及RX6/TX6用203（ClientLP3/ ClientLP3）

TOM的RX7/TX7及RX8/TX8用204（ClientLP4/ ClientLP4）

下面是第一波的第一个通道号。

- 配置SNCP业务：

- 配置新建双向业务